Mutassa be a lágy és keményforrasztást, alkalmazási területeit, technológiáját, a felhasznált anyagokat. Beszéljen a forrasztásnál előírt balesetvédelmi eljárásokról!

A forrasztandó munkadaraboknál alacsonyabb olvadáspontú forraszanyag adhéziós vagy diffúziós kötést létesít. A forrasz anyagnak nedvesítő hatásúnak kell lennie, azaz a megfelelően megtisztított (zsír és oxid mentes) munkadarabokon a kellő hőmérséklet elérésénél szét kell futnia. A munkadarabokat úgy kell illeszteni, hogy a forraszanyag a résekbe bejusson. ( kapil-láris hatás) Minél kisebb a rés, annál jobb a kapilláris hatás. A szükségesnél alacsonyabb hőmérsékleten nem jön létre kötés, magasabban a forraszanyag eléghet. Az oxidáció megakadályozására mindig folyasztó szereket kell használni. az alkalmazott folyasztó szert a forrasztási hőmérsékletnek megfelelően kell kiválasztani.

A forrasztás előnyei:	 A forrasztott kötések tömörek, jó áram és hővezető képességgel rendelkeznek. Az alacsony 	hőmérséklet miatt kisebb a deformáció veszélye.

Hátránya: Kisebb szilárdság, korrózió érzékenység,

Lágyforrasztás: A hőmérséklet kisebb, mint 4500 C, (~180 2730 C), forraszanyag: ólom, ón, horgany, ezüst, és kadmium ötvözete, leggyakrabban PbSn20Sb (bádogos és karosszéria munka), Sn60PbCu (villamos forrasztások), SnAg5 (finommechanika, hűtés és fűtés technika) vagy Cd Zn20 (Alumíniumhoz). Folyasztószer: Horgany-amóniumclorid, forrasztó zsír, kolofónium.

Kemény forrasztás: Nagyszilárdságú forrasztott kötésekhez. Keményforrasztásnál a szükséges hézag ~0,2  0,5 mm.

Javasolt forraszanyagok: Acélhoz és nikkelhez CuZn46 (71011000 C)

Rézhez: Ag5  Ag20 (710  8600 C)

Keményfémekhez: Ag83 (610  9600 C)

Folyasztó szerek: Bór vegyületek és Fluoridok  (550  8000) ezüsthöz, Bórvegyületek (750  11000 C) Réz-horgany 		                  keményforraszhoz, Bórvegyületek, szilikátok, foszfátok (10000 C felett) .